中共陕西省委党校

（陕西行政学院）

电教楼及多功能厅多媒体音响设备采购

招

标

文

件

中共陕西省委党校（陕西行政学院）

信息技术部

2019年11月26日

第一部分  相关事项说明

- 投标须知

  - 为了确保本次采购工作的公开公正、公平、选评出性价比较高的产品，保质保量完成工作任务，本次招标工作由中共陕西省委党校（陕西行政学院）招标领导小组实施当场公开招标。

  - 评标以投标报价为主，甲方已充分考虑了相关情况并推荐产品品牌，原则上投标人不得在推荐品牌外投标其他品牌，否则为无效投标，在满足要求条件下最低价中标；。

  - 经招标领导小组研究确定前三名次序，第一名为中标者，并发中标通知书；三日内如不按期与我校签订合同，视为自动放弃，第二名作为中标单位，依次类推。

- 供应商资质要求

参加投标需要提供以下资格证明文件：

  - 单位企业法人营业执照。

  - 法定代表人授权书及被授权人身份证（法人代表人出席仅需要交验身份证）。（原件或加盖单位公章的复印件）

上述项目缺少任何一项或某项达不到要求，其投标文件视为无效文件。上述所有资质原件、复印件应与投标文件分开封装，并与投标文件一并递交，以便在招标开始之前进行资格审查。

- 投标文件的编制和递交

- 投标文件的内容应包括报价(报价以书面形式递交，为按照甲方交底内容全部要求规范施工完，达到工程验收标准的综合价)、设备选型、详细技术参数、性能指标、售后服务、商务响应和投标资质、交货期限等。投标文件需要加盖单位公章和法定代表人或法定代表人授权的代表签字，否则视为废标。

- 投标文件应装订成册并密封，封口处加封条并加盖单位公章。

- 投标文件应在招标文件规定的时间、地点递交采购单位，超过采购单位规定的接收时间视为无效，采购单位有权拒收。

- 成交供应商确定、招标结果通知书发出后，采购单位与成交供应商洽谈合同条款，签订设备购销合同。招标文件中的内容及招标过程中的澄清、补正、承诺内容均作为经济合同的有机组成部分。

第二部分  招标内容及技术要求

采购内容、配置、参数如下表：

| 序号 | 产品名称 |  | 性能要求 | 数量 | 推荐品牌及备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、音视频系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 投影机 |  | 显示技术:3LCD 光源类型:激光 标准分辨率: WXGA（1280*800） 亮度: ≥5000流明 对比度: ≥20000:1 光源寿命: ≥20000小时（正常模式） 镜头投射比：中长焦 镜头位移：支持水平及垂直位移，便于安装调试 色彩:10.7亿色 工作电压:AC 100 to 240 V, 50/60 Hz 输入接口:VGA、2个或以上HDMI（V1.4a版或更高规格） 控制接口：RS232、RJ45 | 1台 | EPSON、松下，SONY、；本项须包含安装调试及必要辅材； |
| 2 | 投影机 |  | 显示技术:3LCD 光源类型:激光 标准分辨率: XGA（1024*768） 亮度: ≥5000流明 对比度: ≥20000:1 光源寿命: ≥20000小时（正常模式） 镜头投射比：中长焦 镜头位移：支持水平及垂直位移，便于安装调试 色彩:10.7亿色 工作电压:AC 100 to 240 V, 50/60 Hz 输入接口:VGA、2个或以上HDMI（V1.4a版或更高规格） 控制接口：RS232、RJ45 | 1台 | EPSON、松下，SONY、；本项须包含安装调试及必要辅材； |
| 3 | 电动投影幕布 |  | 幕布类型：电动幕 尺寸：150寸 幕布材质：白玻纤 电机：进口管状电机 比例16：9或16：10（长宽比选择与投影机标准分辨率长宽比相匹配） 投影面积：3320mm*1870mm(16:9) 3230mm*2020mm(16:10) 控制方式：中控、无线遥控 可调节上下限位 | 4付 | 本项须包含安装调试及必要辅材 |
| 4 | HDMI线 |  | 长度：20米 规格：符合HDMI v1.4或更高规格 最高分辨率： 3840×2160 24Hz/25Hz/30Hz、4096×2160/24Hz 其他：优质镀金插头，多重屏蔽 | 4根 | 本项须包含线路敷设及原有VGA线路的检测、维修及更换（如必要） |
| 5 | 音箱 |  | 12“两分频,低频反射式扬声器 标称阻抗：8欧姆 额定功率：≥350W 灵敏度（1w @ 1m）：95-100dB SPL 最大连续声压级：≥120 dB 频率范围（-10dB）：不窄于50Hz - 20 kHz | 2只 | JBL、EV、BOSE； 音箱性能及声音特性应尽量与现有多功能厅后场音箱一致或接近； |
| 6 | 功放 |  | 双通道功放，内置分频器 输出功率：≥2×900W/4Ω 频率响应：不窄于20Hz-20KHz 互调失真：＜ 0.3% 总谐波失真：＜0.5% 输入灵敏度：1.4Vrms、.775Vrms可选 信噪比(A计权)：≥103dB 具备峰值限制保护功能 | 1台 | Crown、QSC、湖山； 与现多功能厅现有主扩音箱搭配； |
| 7 | 功放 |  | 双通道功放，内置分频器 输出功率：≥2×500W/8Ω 频率响应：不窄于20Hz-20KHz 互调失真：＜ 0.3% 总谐波失真：＜0.5% 输入灵敏度：1.4Vrms、.775Vrms可选 信噪比(A计权)：≥103dB 具备峰值限制保护功能 尺寸：适合安装于19英寸标准机柜 | 2台 | Crown、QSC、湖山； 与本项目音箱及多功能厅现有后场音箱搭配 |
| 8 | 无线会议系统 | 无线会议控制主机 | 采用5G数字无线技术 与WiFi和蓝牙产品同时使用时互不干扰 支持会议服务器统一关闭所有会议终端电源 可独立或统一地调节各终端的音频灵敏度 同时发言人数1-4人可选 输出：具备平衡、非平衡音频输出接口 尺寸：可安装在19英寸标准机架 使用距离≥50m | 1台 | 公信、湖山、博世 |
| 9 |  | 数字无线会议单元 | 采用电容式话筒，拾音效果清晰，保真度高 可显示话筒状态、电池电量等信息 单元可对电源、音量、发言方式等进行设置 具有电源管理机制 内置可充电锂电池，持续使用时间（发言状态）≥8小时 工作频段： 5G 发射功率：≤10mW 拾音咪头：电容式，单一指向 话筒灵敏度（Sensitivity）：≤-43±2dB@1KHz 确保同一环境内多套系统同时使用互不干扰 | 8只 |  |
| 10 |  | 其他配套设备及附件 | - 充电箱：充电单元数量≥8个。 - 采用大功率外置接收单元，无线接收设备数量和接收覆盖范围， | 1套 |  |
| 11 | HDMI无线传输器 |  | 1发2收无线hdmi传输器 5G点对点加密传输，无压缩无延迟； 工作频段：5.8G 传输距离：≥25米； 发射端：HDMI输入口1个；HDMI环出1个 接收端：HDMI输出口1个 供电口：有 传输信号格式：最高达到1920*1080@60Hz；支持内嵌音频 | 1套 |  |
| 12 | 无线话筒 |  | U段一拖二，可任意选择手持、领夹、头戴式组合； 无线频率范围：UHF频段； 调制方式：宽带FM； 有效距离：≥50米； 频率稳定度：＜±0.005%； 动态范围：≥100dB； 指向性：心形或超心形； 频率响应：不窄于80Hz-18KHz(±3dB)； 综合信噪比：≥90dB； 综合失真：≤0.5%； 音频输出:平衡输出、非平衡输出； 供电方式：五号（AA）电池 自动对频，不受干扰 | 6套 | 湖山、舒尔、森海塞尔等； 选择手持+领夹的组合方式； |
| 13 | 音响线路 |  | 电源线缆： 采用电源专用线，或者ZR-RVV3x2.5mm²以上护套电源线； 话筒线： 导体：28/0.12mm、99％进口无氧铜线；外径：6.0±0.20mm；外被：进口聚录乙烯绝缘材料；内托：十字隔离架； 专用音箱线： 单股300芯以上无氧铜及镀锡铜，99％进口无氧铜线； | 1批 | 秋叶原 |
| 14 | 工程服务 |  | 含对多功能厅音响系统音频线缆的重新敷设、更换相应接头、进行强弱电分离改造、对原有音箱摆位及安装方式进行调整；以及本项目中涉及的所有技术检测、施工、安装调试等服务 | 1项 |  |

第三部分  商务要求

- 合同总价包括：设备费、运杂费及安装调试、用户培训等相关费用，以万元为单位，保留小数点后面两位数。

- 合同总价一次性包死，不受市场价格变化及其它因素的影响。供货方应在合同签订之日起15日之内按照中共陕西省委党校指定地点将设备安装调试完毕。

- 安装调试完毕、验收合格后，供货商按合同总价开具全额发票予采购单位，由采购单位转账支付合同总价款。

- 供货商安装调试完毕后，需提供多层次技术培训，内容包括设备的性能、结构、原理、实际操作，以及管理、运营、故障处理、日常维护、扩展升级等。

- 服务承诺：设备所必须的技术服务支持。

- 成交供应商应按照合同约定的时间完成规定内容的全部供货。

- 未按照合同要求提供产品或设备质量不能满足技术要求，采购单位有权对供货方违约行为进行追究，同时进行相应的处罚。

- 设备到货后，采购单位按照合同要求对设备进行外观验收，确认设备产地、规格、型号及数量。设备安装调试完成后，供货方先进行自检，合格后准备书面验收文件并通知采购单位组织验收。以合同书及国家有关的标准、验收规范作为验收依据。